大型語言模型結合視覺感知之 UR3e 機械手臂自然語言控制系統

一、研究背景與目的

傳統工業機械手臂多透過示教器、固定座標或預先撰寫的控制程式執行任務。雖然此類方式具有較高的穩定性，但當物件位置、任務內容或工作環境發生改變時，通常需要重新設定路徑與程式，操作彈性較低，且對非專業使用者而言具有一定門檻。

近年大型語言模型（Large Language Model, LLM）在自然語言理解、語意推理與任務規劃方面具有良好能力，因此本專題希望將 LLM 與機械手臂控制系統結合，使使用者能直接以中文自然語言下達任務，例如「用黃色積木排 H」、「把黃色方塊往前移 5 公分」或「把黑色方塊疊在黃色方塊上面」，再由系統自動完成場景辨識、任務理解、目標規劃、機械手臂動作規劃及結果驗證。

然而，若直接讓 LLM 產生實際座標或 URScript，可能因生成結果的不確定性而造成安全問題。因此，本專題採用分層式混合架構（hybrid architecture）：LLM 負責自然語言理解、圖案設計及高階動作規劃，而座標運算、安全限制、實際URScript 產生與執行結果驗證則交由確定性的程式處理。

此外，為避免一次規劃完整任務後因前一步誤差導致後續全部失效，本系統採用 closed-loop execution，每完成一個機械手臂操作步驟後，皆重新取得最新場景並驗證執行結果，再決定下一步。

二、系統架構

本系統主要由 Intel RealSense D435i 深度相機、Python 感知伺服器、C# 主控程式、OpenAI 大型語言模型、Unity 及 UR3e 機械手臂組成，其整體流程如下：

① 指令理解與感知

使用者指令→Unity UI→C#主控程式→RealSense 場景感知→Command Router

↓

② 任務與動作規劃

Pattern / Task Planning →Task Assignment→LLM Motion Planner→Safety Validator

↓

③ 執行與閉環驗證

Unity Executor → URScript → UR3e → 重新感知與 Verifier → Success / Retry / Replan / Abort

在感知部分，RealSense D435i 持續取得 RGB 與深度影像，YOLO11n 用於辨識一般物件，HSV 色彩方法則辨識黃色與黑色積木，並利用四個 ArUco marker 建立工作平面座標系。透過深度資訊與相機內參，可取得各物件在 QR 工作座標中的三維位置、形狀與方向。

C# 主控程式會持續監聽 Unity 端的使用者指令，並透過 HTTP 向 perception server 取得最新場景，再依任務類型呼叫不同規劃模組。

三、自然語言圖形規劃與實體配置

若使用者輸入「用黃色積木排 H」等圖形排列指令，系統首先由 PatternDesigner 呼叫 LLM，將自然語言中的圖形概念轉換為二維 0/1 bitmap。

例如字母 H 可表示為：

10001
10001
11111
10001
10001

其中 1 代表該位置需要積木，0 代表留白。LLM 此時只負責描述圖案本身，不產生實際機械手臂座標。

為避免 LLM 生成超出現有積木數量的圖形，系統會先根據當前場景統計可使用的 cube 與 domino 數量，將供應限制提供給 LLM。PatternDesigner 亦要求部分對稱字母維持幾何對稱，並透過 self-verification 檢查所生成圖案。

為降低單一模型生成 bitmap 時的主觀差異，目前 PatternDesigner 改由 OpenAI 與 Gemini 各自獨立產生候選圖案，再由兩個模型交叉評審候選 bitmap 的可辨識性、可執行性與積木需求。評審結果採加權分數選出最終方案，其中 OpenAI 評分權重為 0.8、Gemini 評分權重為 0.2。若評審提出修正版 bitmap，系統會將修正版納入候選，而不是只依原始模型的自我信心分數決定。

此雙模型流程未預先寫死特定字母、數字或中文字形，模型需依使用者原始指令與當前積木供應量動態提出方案；程式端仍會確定性檢查矩陣尺寸、積木數量及輸出格式，避免評審通過但實體資源無法執行的圖案。

得到 bitmap 後，由 LayoutRealizer 進行確定性的幾何處理。系統首先檢查相鄰兩個 1 是否可由一顆 domino 覆蓋，目前採用先水平、再垂直、最後以 cube 補足剩餘格子的 greedy packing 策略。例如：

11111

可被轉換成：

domino + domino + cube

藉此降低需要搬運的積木數量。

接著系統利用固定的工作區排列原點與 cell size，將每個 bitmap grid 的 row、column 轉換成 QR 工作平面上的實際目標座標。對 domino 而言，目標位置則取其覆蓋兩格的中心點，同時記錄 horizontal 或 vertical orientation。

完成所有 target 建立後，TaskAssigner 每次只選擇一個尚未完成的 target。系統目前採「遠端優先」的排序方式，以降低機械手臂之後跨越已排列積木的機會，再從補貨區中找出相同顏色及形狀的積木，選擇距離該 target 最近的 source，形成一組 source-to-target assignment。

值得注意的是，本系統並非一開始就將所有 source 與 target 綁定，而是在每一步執行前重新取得最新場景，再重新選擇最合適的供應積木。因此即使前一步執行後造成積木移動，下一步仍能依照最新位置進行規劃。

除二維 bitmap 外，系統亦新增 arrange_3d_pattern 任務，將自然語言中的立體英文字母或符號轉換為 1×3×3 voxel 空間。Y 方向固定為單一平面，X 方向提供三個位置，Z 方向最多堆疊三層；LLM 輸出一列三欄的 column heights，每個數值代表該位置由桌面向上連續堆疊的積木數量。例如 L 可表示為「3 1 1」，U 可表示為「3 1 3」。

3D Layout 會將三個 X 位置映射至獨立的目標區，先完成所有接觸桌面的 base，再逐層向上堆疊。程式會檢查高度矩陣是否為 1×3、每欄高度是否介於 0 至 3、總積木數是否超過庫存，並確保每一欄皆由桌面連續向上形成，不允許中間缺層或懸空。3D 任務與二維任務共用補貨區與擺放區分流，已放入目標區的積木不會再次被當作供應來源。

四、LLM 機械手臂動作規劃與安全驗證

早期系統採用固定的 pick-and-place 流程，例如移動到 source 上方、下降、抓取、上升、移至 target、放置並回到 home。此方法雖然容易實作，但所有任務皆使用相同動作序列，無法真正利用 LLM 的規劃能力。

因此目前版本新增 MotionPlanner，由 LLM 根據 source、target、積木種類及最新場景，自行從預先定義的 robot function library 中組合動作。

目前允許使用的高階功能包括：

move_above(location, height)
descend(location)
grasp()
release()
lift(location, height)
wait(seconds)
go_home()

例如一次搬運任務可能由 LLM 規劃為：

move_above(source)
→ descend(source)
→ grasp
→ lift(source)
→ move_above(target)
→ descend(target)
→ release
→ lift(target)
→ go_home

LLM 不允許直接產生 URScript、任意座標、關節角度或運動速度，而只能選擇白名單中的高階 robot functions。因此語言模型負責的是高階動作順序規劃，而不是低階馬達控制。

為避免 LLM 生成不安全的操作序列，所有 motion plan 在送至 Unity 前，必須通過 deterministic MotionPlanValidator。Validator 會以狀態機檢查 source 與 target 是否位於允許工作區、搬運距離是否過大、安全抬升高度是否足以越過障礙物，以及抓取與放置動作順序是否適合。

其基本安全狀態流程為：

Start → above_source → at_source → grasped → carrying_safe →

above_target → at_target → released → retreated → home

例如若 LLM 在 grasp() 後直接規劃水平移動，而沒有先 lift()，Validator 即會拒絕該 motion plan，並將錯誤原因回饋給 LLM 重新規劃。每一步最多進行數次重新規劃，只有通過安全驗證的 function sequence 才會被送至 Unity。

Unity 的 JsonExecutor 取得 action sequence 後，再將每一個高階 function 轉換為 URScript，例如 move_above、descend 與 lift 會被轉成對應的 movej 或 movel 指令，最後透過 TCP port 30002 傳送至 UR3e。

為避免模型服務延遲造成主控程式長時間無輸出，Motion Planner 的 API 呼叫加入 180 秒上限，並每 10 秒於主控台顯示目前等待時間。若超過上限仍未收到模型回應，系統會產生明確的逾時錯誤，再交由既有重試或跳過流程處理。

Unity Executor 不再只依固定秒數推進動作，而是利用 UR 回傳的 TCP 位置及關節角度確認 move 指令是否真正到位。若發生碰撞或位置偏差，Executor 會同時檢查 ProtectiveStop、SafeguardStop、Recovery、Violation 與 Fault 等安全狀態；解除保護性停止後不會重播造成碰撞的 movel 或 movej，而是只執行回 Home，Home 到位後鬆開夾爪並將該 step 回報為失敗。

此設計形成：

LLM 高階規劃
 ↓
Deterministic Safety Validator
 ↓
Deterministic URScript Executor
 ↓
UR3e

因此兼顧 LLM 的規劃彈性與實體機器人操作安全性。

五、閉環執行與結果驗證

本系統另一項核心設計為 closed-loop execution。

傳統 open-loop 作法通常為：

Sense → Plan All → Execute All

若第一個動作發生誤差，後續仍會依原始場景持續執行，容易造成錯誤累積。

本系統則採：

Sense → Plan One Step → Execute → Sense Again → Verify → Plan Next Step

每一個 source-to-target assignment 執行完成後，Unity 會產生 step_done.json 回報主控程式。主控程式再向 perception server 取得新的場景，由 Verifier 比較執行前後的物件資訊。

Verifier 主要判斷兩件事。第一，原本 source 附近的積木是否已消失，用於判斷是否成功抓取；第二，target 附近是否出現正確顏色、形狀及位置的積木。

依驗證結果，系統可能產生四種狀態：

- ok：放置成功，從待完成 target 清單移除。

- retry：例如未抓到積木或位置偏差，可重新執行。

- replan：場景狀態發生變化，重新依最新場景配對 source。

- abort：例如出現錯誤形狀或其他無法安全恢復的狀況，停止任務。

目前同一 target 最多允許重試兩次。

目前重試流程會記錄失敗 source 的種類與座標，將其加入失敗來源黑名單。重新感知後，TaskAssigner 會改選尚未失敗的同色、同形積木，避免反覆夾取同一顆位置不準、受遮擋或難以抓取的積木；同一步驟重試一次仍失敗時，則跳過該來源或位置並繼續處理其他可執行目標。

全局驗證若發現部分 targets 尚未匹配，系統會重新掃描完整場景，尋找可回收的同色、同形積木並進行補排。只要可用積木仍多於任務需求，先前記錄為失敗的 source 就不會再次被選取，直到完成、沒有其他可用來源或達到恢復上限。

多層堆疊任務則在每完成一層後重新取得場景，結合可見塔頂高度、各層已累積的實測高度與固定塔身 XY，重新計算下一層放置高度，而非使用固定積木高度。當下層因遮擋而只剩塔頂可見時，Verifier 會利用塔頂 XY、放置前後高度增加量及 frame-to-frame tower tracking 判斷堆疊結果；若失敗，重試前會重新選擇來源並重新計算塔頂高度。

當所有 targets 完成或任務中止後，系統會再次取得完整場景，將實際物件位置與原始 canonical pattern 的所有 targets 進行比對，最後輸出：

N 個目標位置中共有 X 個正確

作為整體圖案任務的完成結果。

六、成果、限制與未來發展

目前系統已能將中文自然語言指令與實體 UR3e 機械手臂整合，支援圖形排列、相對移動與物件疊放等任務；排圖任務中亦能同時利用 cube 與 domino，依場景供應量進行自動 packing。此外，機械手臂的 motion sequence 已由原本固定流程改為 LLM 根據基本 robot functions 自主規劃，並在執行前加入確定性的安全驗證。

相較早期一次規劃完整任務的方式，目前逐步感知、規劃、執行與驗證的閉環架構能因應抓取失敗、供應積木位置變化與場景擾動，提高系統在真實環境中的適應能力。

目前仍存在數項限制。首先，bitmap 由 LLM 生成，因此相同指令可能產生不同圖案；其次，目前 domino packing 與 source assignment 皆使用 greedy 方法，並未保證全域最佳；此外，視覺定位與實際抓取仍可能受到相機誤差、深度量測、TCP 校正及物件遮擋影響。

未來可進一步將二維 bitmap 延伸為三維 voxel representation，使系統能堆疊立體文字或圖形；亦可讓 LLM 判斷三維結構是否具有足夠支撐、是否存在懸空或機械手臂不可達等問題。此外，可將目前 greedy packing 與 assignment 改為數學最佳化模型，並加入 absolute-relative hybrid coordinate planning，使下一個 target 能利用已成功擺放積木的實際位置作為參考，以進一步降低定位誤差。

針對上述三維延伸方向，目前已完成 1×3×3 單平面立體字形原型。LLM 會先判斷指定字形在尺寸、積木庫存與連續支撐限制下是否仍具有人眼可辨識度；若需要懸空、超過三層，或必須改變原字形才能站立，則應回覆不可執行。此原型已能依高度矩陣建立多柱結構，並在單一位置失敗時更換其他積木或跳過該柱，繼續處理其餘可執行位置。

為避免模型將不可支撐的字母旋轉後誤判為另一個可支撐字形，系統固定從正面觀看、+Z 為上方、桌面為底部支撐邊、+X 由左至右，且禁止旋轉、鏡射、轉置或上下顛倒。程式會將 column heights 確定性投影為實際 3×3 正面二值輪廓，再以獨立評審請求比較使用者原始指令與固定方向輪廓；若只有旋轉或鏡射後才像指定字形，例如將 C 轉向後形成類似 U 的結構，即判定方向與字形檢查失敗，不進入實體執行。此機制依輸入指令動態判斷，未建立特定字母模板。

目前 1×3×3 原型仍受限於三格寬度、三層高度及單一深度平面，因此只能呈現能由地面連續支撐的簡化正面輪廓；更完整的多深度 voxel 結構、機械手臂可達性分析及跨柱支撐模型，仍是後續可繼續擴充的方向。

七、結論

本專題建置一套結合大型語言模型、RealSense 深度感知、Unity 與 UR3e 機械手臂的自然語言閉環任務規劃系統。

系統並非將所有決策直接交由 LLM，而是採用 LLM 與 deterministic algorithms 分工的混合架構。LLM 負責自然語言理解、bitmap 圖形設計及高階 robot function planning；幾何座標計算、積木 packing、source-target assignment、安全驗證、URScript 產生與執行結果檢查則由確定性程式負責。

透過此架構，使用者只需以自然語言描述需求，系統即可依目前實際場景進行感知、規劃、執行與驗證，並在每一步失敗或環境改變時重新調整後續計畫。本專題顯示，大型語言模型可作為機器人系統中的高階認知與規劃模組，並透過安全驗證與視覺回饋機制，與實體機械手臂形成具有彈性、可驗證性與環境適應能力的閉環控制架構。

八、專題學習心得

本專題從自然語言理解、視覺感知、座標轉換、任務規劃到 UR3e 機械手臂實際執行，涵蓋軟體與硬體整合。實作過程中，我深刻體會到真實系統與單純程式模擬之間的差異。例如，即使視覺模型能正確辨識物件，實際執行仍可能受到深度量測誤差、座標系轉換、物件角度及機械手臂定位精度影響，因此必須從整體系統角度分析問題，而非僅改善單一模組。

在系統設計上，我也逐漸理解大型語言模型並不適合直接負責所有機械手臂控制。若讓 LLM 直接產生座標或 URScript，其生成結果具有不確定性，可能造成實體設備的安全風險。因此，我們將系統設計為分層式架構，由 LLM 負責自然語言理解、圖案生成與高階動作規劃，再由確定性的幾何計算、安全驗證與執行程式負責實際控制。這讓我體會到 AI 系統的價值不只在模型本身，更重要的是如何將不同方法整合成可靠且可執行的系統。

此外，專題後期將原本一次性規劃方式改為感知、規劃、執行、驗證的閉環流程，使機械手臂能依照執行後的最新場景重新決定下一步。這段開發經驗讓我對智慧製造、人機協作、AI-based planning 與系統最佳化產生更深入的興趣，也希望未來在研究所階段進一步學習人工智慧、最佳化與智慧製造相關方法，探討如何提升智慧系統在真實環境中的決策效率與可靠性。